ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

CODIGO UNICO DE INVERSION N°2519208

| RESPONSABLE: | ING. CIP N°260622 |  |
| --- | --- | --- |
| SOLICITADO: | MINISTERIO DE LA PRODUCCION Programa Nacional de Diversificación Productiva “PRODUCE” |  |
| FECHA: | ENERO – 2026 |  |

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO” - CODIGO UNICO DE INVERSION N°2519208

INDICE

- INTRODUCCION

  - Objetivo del Estudio

  - Alcance y justificación del proyecto

  - Tipo de Infraestructura

  - Normativa aplicable

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

  - Localización geográfica

  - Descripción física y funcional del mercado

  - Capacidad instalada

  - Usuarios previstos

  - Accesos

  - Tipos de vehículos que ingresan

  - Cuadro de áreas de distribución

- CARACTERIZACION DEL ENTORNO VIAL

  - Área de influencia del proyecto

  - Inventario vial del área de influencia

  - Transporte público del área de influencia

  - Estacionamientos actuales y formales/informales

  - Diagnóstico urbano del área de influencia

- DIAGNOSTICO DEL TRANSITO ACTUAL

  - Aforos

  - Hora punta

  - Toma de tiempos de recorrido y velocidad media de las horas punta.

  - Condiciones de circulación

  - Capacidad vial de la situación actual

- ESTIMACION DEL TRAFICO GENERADO Y CALCULO DE LA CAPACIDAD VIAL CON PROYECTO.

  - Proyección del número de viajes

  - Asignación y capacidad con proyecto

- MEDIDAS DE MITIGACION

- CAPACIDAD VIAL CON PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACION

- CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO, CON PROYECTOS Y CON PROYECTO-MITIGACION

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- DIAGRAMAS Y PLANOS.

- INTRODUCCION

  - Objetivo del Estudio

Evaluar el impacto que generará la construcción y puesta en operación de un nuevo mercado de abastos del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO” con CUI N°2519208, sobre la red vial existente, determinando la capacidad actual de las vías del entorno, estimando la generación de viajes inducidos y proponiendo medidas técnicas que garanticen condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial.

  - Alcance y justificación del proyecto.

    - Alcance

El estudio comprende:

- Evaluación del tránsito actual en un radio mínimo de 300 m.

- Identificación de hora punta.

- Cálculo de capacidad vial con metodología del HCM.

- Estimación del tráfico generado por el nuevo mercado.

- Evaluación de escenarios: sin proyecto, con proyecto y con mitigación.

    - Justificación

El proyecto busca ordenar la actividad comercial actualmente dispersa e informal, centralizando el comercio minorista en infraestructura formal que cumpla con normas sanitarias y urbanas, mejorando la accesibilidad y seguridad vial del sector.

  - Tipo de Infraestructura

- Tipo: El tipo de infraestructura es de Mercado Minorista Urbano.

- Modalidad: Es una Construcción Nueva.

- Área del terreno: Donde se construirá el proyecto es de 11,977.00 m².

- Área techada proyectada: Es de 11,218.05 m²

- Número de niveles: El mercado tiene una proyección de dos (2) niveles.

  - Normativa aplicable

- Decreto Supremo N° 017-2009-MTC

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras – MTC.

- Highway Capacity Manual

- Constitución Política del Perú.

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

- Decreto Legislativo N.º 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

- Decreto de Urgencia N.º 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año ﬁscal 2020.

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,  Ley  del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Diversiﬁcación Productiva.

- Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE,  que  crea el Programa Nacional de Diversiﬁcación Productiva.

- Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE,  que  aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.

- Resolución Ministerial N° 274-2016-PRODUCE,  que  aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Diversiﬁcación Productiva.

- Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE,  que  aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del Sector Producción.

- Resolución Ministerial N° 515-2018-PRODUCE, que modifica Resolución Ministerial N° 350-2018-PRODUCE de delegación de facultades.

- Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE/SG, que aprueba la Directiva General N° 001-2019-PRODUCE-SG,  “Disposiciones que regulan la Formulación,  Suscripción, Ejecución,  Seguimiento  y Evaluación de los Convenios de Cooperación Interinstitucional del Ministerio de la Producción”.

- Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2019- EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Decreto Supremo N°011-2006 –Vivienda,  que  aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus actualizaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones –Normas A.010 – A.130.

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

  - Localización geográfica

El proyecto se encuentra ubicado en terreno urbano, que colinda por el Norte con la Calle San Roque, por el Sur con la Avenida Participación, por el Este con la Calle Aguanos, por el Oeste con Propiedad Privada, que pertenece al Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

Figura N° 1: Ubicación regional del área de estudio

### UBICACIÓN POLÍTICA

Asentamiento		: San Pablo de la Luz

Distrito		:  Juan Bautista

Provincia		: Maynas

Departamento		: Loreto

### UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Latitud		: 03° 47’ 9.47365”

Longitud		: 73° 17’ 32.1525”

Norte			: 9,581398.7080

Este			:    689610.6580

Altitud		: 108.25 m.s.n.m.

Datum		: WGS 84

Figura N° 2: Ubicación Satelital

Figura N° 3: Ubicación Satelital del Proyecto

Datos Generales de Predio

| DATOS GENERALES DE PREDIO |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Mercado De Abastos De San Juan Bautista |
| MEDIDA PREDIAL |  |
| Frontal: | 152.57 m |
| Derecho: | 64.41 m |
| Izquierdo: | 87.60 m |
| Fondo: | 146.44 m |
| Área: | 11 459.40 m² |

| COLINDANCIAS |  |
| --- | --- |
| Frente: | Ca. Los Aguanos |
| Fondo: | Predio Rustico – Vivero Cítricos |
| Izquierda: | Predio Rustico – Participación |
| Derecha: | Ca. San Roque |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  |
| Departamento: | Loreto |
| Provincia: | Maynas |
| Distrito: | San Juan Bautista |

  - Descripción física y funcional del mercado

La distribución física del proyecto se describe a continuación:

Figura N° 4: Distribución del Proyecto

El área		:              11,459.40m2 de superficie de terreno

El perímetro	:              454.59 ml

Colindancia:

Por el frente	: Ca. Los aguanos, con una polilínea recta de 01 tramo de 152.57m. (por el Norte)

Por la izquierda	: Predio Rustico – Participación, con una línea recta de 01 tramo de 87.60m. (por el Este)

Por la derecha	: Carretera San Roque, con una polilínea recta de 01 tramo de 64.41 ml. (por el Oeste)

Posterior		: Predio Rustico – Vivero Cítricos 147.42 ml. (cara Sur)

RETIROS:

Los retiros se distribuyen de la siguiente manera:

- Con respecto a la Ca. Los Aguanos:         6.00 ml.

- Con respecto a la Ca. San Roque:            6.00 ml.

El proyecto se enfoca en la factibilidad del usuario y el factor del clima, permitiendo a través de los espacios articular el ingreso de aire, las caídas de agua de lluvia, los conceptos de seguridad y evacuación, materiales de la zona y gestión de residuos permiten una mayor funcionalidad para la actividad comercial, cultural y turística.

El diseño se desarrolla en principalmente a nivel exterior e interior de la edificación:

Interior de la Edificación:

El interior se articula a través de los ejes longitudinales y transversal.

El eje más relevante que une la edificación en sus extremos permite la unidad del trayecto peatonal en la edificación.

Los espacios abiertos entre bloques durante el trayecto presentan techos ligeros y translucidos para las lluvias.

Los ejes transversales se desarrollan en la edificación en paralelo que permite la unidad dentro de cada bloque, encontrándose las rampas y escaleras principales.

Exterior de la Edificación:

El exterior se articula a través de una vía de automóviles que faculta el ingreso de mercadería y el recorrido circundante a través de la edificación.

En estas áreas abiertas también se encuentran los estacionamientos de vehículos particulares y de abastecimiento, Patio de Maniobras y tratamiento de jardinería.

Vestíbulo Principal:

El Vestíbulo organiza el contexto de la circulación, esta área de espacio virtual semiabierto presenta una cobertura de sol y sombra, vigas de concreto en la parte superior que desarrolla un tratamiento de caídas de agua de lluvia que fluyen hacia espacio de áreas verdes en el interior.

Esta área semiabierta permite el flujo hacia el interior de ambos niveles, primer y segundo nivel.

Figura N° 5: Flujo en los niveles del proyecto

Coberturas:

El diseño de cobertura presenta una pendiente de 30% para el drenaje de lluvias hacia áreas perimetrales que están consideradas con jardineras adyacentes al entorno de bloque de edificación.

Muro Perimetral:

El diseño de muro perimetrales considera volados de losa de concreto y vigas con de dimensión variable

Figura N° 6: Esquema del muro perimetral del proyecto

El sistema estructural aporticado de concreto caravista y ladrillos caravista, se consideró la proyección de vigas para el diseño y el uso de materiales de la zona.

Circulación y accesos:

Los accesos que conectan los dos niveles propuestos en el proyecto se darán a través de 7 escaleras de concreto armado, dos de los cuales concentra mayor flujo de aforo con anchos de 2.50m y 1.20 de escaleras de menos cargas de aforo; además de tres rampas de acceso ubicada al exterior de los bloques, 2 escaleras de acceso público y 1 escalera de abastecimiento posterior. Estos elementos suman los anchos adecuados para la eficiente evacuación del aforo comprendido dentro de la infraestructura del mercado propuesto.

Figura N° 7: Esquema de escaleras y rampas primer nivel

Figura N° 8: Esquema de escaleras y rampas segundo nivel

Estacionamientos:

Se consideró 4 estacionamientos de abastecimiento, con acceso por uno de los posteriores del terreno y colindancia con la vía pública (Ca. Aguanos). Para la habilitación de estacionamientos públicos (según Norma A.070 el factor para el cálculo es de 0.05 estacionamientos/persona), obtenemos un total de 73 estacionamientos en total, del cual se dispone uno para personas con problemas de discapacidad; con relación al proyecto, se habilitaron:

49 estacionamientos y 02 estacionamiento para personas con problemas de discapacidad (multiplicado con el factor del rango de acuerdo a la zonificación urbana y la ubicación geográfica de la ciudad en la selva de 0,7), dentro del predio del terreno, colindante con la vía pública (Ca. Aguanos y Ca. San Roque y están dispuestos del 01 al 51.

Sistema Sanitario y Eléctrico:

La dotación de servicios como agua potable se almacenará por medio de una cisterna de consumo complementada con un cuarto de bombas y un área para la ubicación de los tanques elevados, en cuanto al suministro eléctrico, se habilitan cuartos técnicos para la colocación de los tableros generales y los tableros de distribución requeridos para el funcionamiento ininterrumpido del mercado.

Disposición y Manejo de los Residuos Sólidos:

La gestión de residuos sólidos se tomó en cuanta la accesibilidad para todos los bloques desde el área de abastecimiento y queda asociado al segundo nivel a través de corredores de servicio y rampas.

Se considera según la normativa el uso de ductos en el segundo piso para un efectivo manejo de residuos sólidos que llegan al primer piso y de salida directa hacia el patio de maniobra.

Área Libre Perimetral y Tratamiento de Veredas:

Se considera en el diseño el manejo de una vía vehicular perimetral (dentro del predio) a la infraestructura que articula la funcionalidad enfocada en Estacionamiento y Abastecimientos.

La vía articula los diferentes bloques: BLOQUE A, A’, B, C, D, E, F, X, Y y Z.

Figura N° 9: Distribución de propuesta Arquitectónica por Bloques Estructurales

Distribución Arquitectónica:

Zonificación

Zona La ubicación de los puestos obedece a una zonificación distribuida en 02 niveles:

-   Zona húmeda

-   Zona semi-húmeda

-   Zona seca

-   Zona gastronómica

Esta zonificación obedece al fácil mantenimiento, limpieza y el abastecimiento, así como la sectorización de los servicios y áreas administrativas que cuenta con una circulación diferenciada.

Figura N° 10: Propuesta de distribución de puestos del primer nivel

Figura N° 11: Propuesta de distribución de puestos del segundo nivel

Descripción de ambientes

El mercado de abastos de características minoristas considera las siguientes áreas funcionales:

- Área de Comercialización (Con relación al usuario)

- Puestos de Venta Húmedos: Destinado al comercio de productos que requieren agua potable y refrigeración; dentro de ellos se encuentra la venta de carnes rojas, carnes blancas (aves), pescados, especerías y alimentos preparados.

- Puestos Semi-húmedos: Destinado al comercio de productos que requieren de agua potable; dentro de ellos se encuentra la venta de verduras y frutas.

- Puestos Húmedos: para el comercio de productos que requieren agua y refrigeración como carnes (de todo tipo), pescados, embutidos, especerías y alimentos preparados.

- Puestos Secos: Destinado al comercio de productos envasados y/o granel que no dependen del empleo de agua potable; dentro de ellos se encuentra la venta de abarrotes y otros no comestibles y de uso doméstico.

- Puestos de Venta Otros y/o Complementarios: Destinado a productos no comestibles, su habilitación es opcional y para este proyecto no se considerará su habilitación.

- Puesto de venta gastronómica: Destinado a la venta y consumo de alimentos preparados; dentro de ellos se encuentra la venta de comida incluyendo un área de consumo y/o patio de comidas.

- Servicios higiénicos para clientes: Se habilitarán dichos servicios en función al aforo calculado para el proyecto.

b.  Área de Abastecimiento, Control y Despacho

- Áreas  de  Almacenamiento:  Destinado  al  almacenamiento  de  los  diversos productos que se expenderán en el mercado; se determina un área de almacenamiento   particular   (en   cada   puesto,   según   la   necesidad   del expendedor) y almacenamiento general (que requiera de un registro y control por parte de la administración del mercado), esto último cuenta con tratamiento diferenciado de temperatura según tipo de producto considerando aspectos climáticos particulares según la localización del proyecto.

- Área de Control de Calidad: Destinado al control de los productos que se expenderán en el mercado, dicha área se desarrolla a través de un ambiente tipo Laboratorio para el control de Calidad, para ello la accesibilidad será diferenciada de toda circulación pública.

- Patio de Descarga: Destinado para el ingreso de productos de mercadería y/o productos de uso para el mantenimiento del mercado, por lo que su acceso será diferenciado del ingreso público.

c.  Área Administrativa y Servicios Complementarios

- Área de Administración: Destinado a la gestión de operatividad del mercado, para este proyecto se habilitará un espacio con un concepto de pool administrativo (Un solo ambiente integrado para los diversos servicios).

- Estacionamientos:  Destinado a áreas de estacionamiento vehicular para el público, para el proyecto no se considera la habilitación de estacionamientos públicos dentro del lote del proyecto, por las mismas características del terreno; se determina que la habilitación de dichos espacios se ubique fuera de los linderos del proyecto, pero con una distancia no mayor a dos cuadras del mercado.

- Lactario: Destinado generalmente para el personal en fase materna, en este ambiente se implementará el equipamiento necesario para la extracción y conservación adecuada de leche materna durante el horario laboral.

- Servicios Higiénicos para Personal: Se habilitarán dichos servicios en función al número del personal laboral calculado para el proyecto.

d.  Área técnica y mantenimiento

- Cuarto Técnico o Cuarto de Máquinas: Es el área destinada para la ubicación de equipos relacionados a los servicios para el funcionamiento ininterrumpido del mercado

- Cuarto de Mantenimiento: Es el espacio destinado para procedimientos de mantenimiento y refacción de equipos relacionados al servicio para el funcionamiento eficiente del mercado.

e.  Área de Residuos Sólidos

- Depósito de Residuos Sólidos:  Destinado al acopio de los residuos sólidos generados como resultado de las actividades realizadas dentro del mercado, en este ambiente se requiere la habilitación del almacenaje como el lavado de los contenedores. Es necesario un acceso diferenciado del área pública.

Listado de Ambientes y Áreas:

Cuarto de bombas

Área Techada 59.00 m2

Se accede a este nivel a través de la escalera integrada N°7, siendo el N.P.T. -2.70, este nivel cuenta con el cuarto de bombas, cisterna de consumo y cisterna contraincendios.

Primer nivel

Área Techada 5,347.27 m2

Se accede al predio del mercado por 4 ingresos generales públicos desde la calle (PG-01;

-PG-02; PG-03 y PG-04), siendo el primero (PG-01) a N.P.T. +0.00 por la Ca. Los Aguanos, accediendo de manera vehicular y peatonal a los bloques E y D, el segundo (PG-02) a N.P.T. +0.00 por la Ca. Los aguanos, accediendo de manera peatonal y vehículos menores (motos tipo taxi), debido a que se encuentra de manera próxima el paradero de motos dentro del predio y consecuentemente a los bloques B; C y X; el tercero (PG-03) a N.P.T. +0.00 por la Ca. San Roque, accediendo a los corredores públicos ubicados entre los bloques A y A’; por último, el cuarto (PG-04) a N.P.T. +0.00 en la Ca. San Roque. El acceso a la parte posterior del predio (Bloque Y; Z y F), específicamente el área de abastecimiento y en caso de siniestro el ingreso de Carro de Bomberos. Los estacionamientos para el público dentro del predio son 51 y están dispuestos del 1 al 49 para estacionamientos estándar y el 02 para el estacionamiento para personas con problemas de discapacidad (adyacentes al ingreso del Bloque E), el acceso directo desde la puerta PG-01 desde la Ca. Los aguanos.

Para la gestión de residuos ubicando el ingreso es desde PG-04 desde la Ca. San Roque, queda asociado a la zona de abastecimiento a través del patio de maniobras que tiene conexión directa a través de pasajes hacia los bloques.

Los SSHH y vestidores del personal, cuarto de acopio de residuos sólidos 01, cuarto técnico, anden de descarga, laboratorio de control de calidad, almacén de herramientas, almacén general, antecámara, cámara de carnes, cámara de aves, cámara de pescados.

El acceso a los bloques en el primer nivel queda determinado por 15 puertas (P-01; P-02; P-03; P-04; P-05; P-06; P-07; P-08; P-09; P-10; P-11; P-12; P-13; P-14 y P-15).

Figura N° 12: Accesibilidad y distribución de puestos del primer nivel

El acceso a la edificación principal se da a través del vestíbulo principal por la Puerta P-01, donde se articula el ingreso hacia los demás bloques.

El tipo de puerta son rejas metálicas que permiten el ingreso del aire.

Se considera un paradero interior en predio mediante el ingreso general PG-02

Distribución de los Puestos de Venta

Puestos de venta húmedos:

-   Aves y menudencias: 64 puestos.

-   Carnes y ahumados: 33 puestos.

-   Pescados y mariscos: 48 puestos.

-   Embutidos: 02 puestos. Puestos de venta semi-húmedos:

-   Verduras y tuberculos: 106 puestos

Puestos de venta secos:

-   Abarrotes y mercería: 56 puestos

Segundo nivel

Área Techada 5,377.85 m2

Se accede al segundo piso a través de las escaleras distribuidas a lo largo de los bloques que conforman la edificación, las escaleras de tipo integrada se encuentran   ubicadas de manera que permitan una adecuada evacuación según las normativas RNE.

E-01; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo lineal) con cobertura ligera. E-02; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo lineal) con cobertura ligera. E-03; Escalera integrada, dentro de la edificación del Bloque E.

E-04; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo tipo U). E-05; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo tipo L). E-06; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo tipo U). E-07; Escalera Abierta de tipo integrada (Tramo tipo U).

La otra opción es de a través de rampas, distribuidas en la edificación, 03 rampas de concreto armado.

R-01; Rampa peatonal abierta y con cobertura de techo ligero. R-02; Rampa peatonal abierta y con cobertura de techo ligero. R-03; Rampa de Abastecimiento abierta.

El acceso a las áreas de servicio como cuarto técnico y residuos sólidos, se logra por un corredor público con acceso restringido a dichos ambientes mencionados, dentro del mismo corredor, se puede acceder al tópico que también está conectado al área administrativa, al ambiente de Lactario y al cuarto de limpieza. Dentro de los cuartos técnicos distribuidos en el segundo nivel, se puede acceder a los techos para los trabajos de mantenimiento y limpieza de equipos, accesorios y coberturas que componen y favorecen el funcionamiento continuo del mercado.

Los accesos al área de servicio del segundo nivel son a través de pasadizo de circulación de corredor de servicio.

La gestión de residuos sólidos se da a través del ambiente (Acopio de Residuos Sólidos

02). A través de 4 ductos de desperdicios que llegan al ambiente del primer piso (Acopio de Residuos de Residuos Sólidos 01) El área de Depósito General 02, se da acceso a través las Rampa 02 y Escalera 05.

Se considera el cálculo de capacidad según el número de puestos distribuidos en el nivel. Las áreas administrativas se desarrollan adyacentes al área de puestos de venta y con acceso inmediato al primer nivel a través de escalera E-06 hacia la zona de abastecimiento.

Estas áreas están compuestas por los siguientes niveles; Sala de Usos Múltiples (S.U.M.), Estar de S.U.M., Hall Administrativo, Oficina Administrativa, Lactario, Tópico.

El acceso desde las áreas de puestos de venta es a través de la escalera integrada E-04.

Figura N° 13: Accesibilidad y distribución de puestos del primer nivel

Distribución de los Puestos de Venta

Puestos de venta Semi-húmedos:

-   Verduras y tubérculos: 66 puestos.

-   Frutas: 126 puestos.

Puestos de venta secos:

-   Otros: 83 puestos.

Puestos de venta secos:

-   Comidas preparadas: 19 puestos

Área techada del mercado

| ÁREA TECHADA TOTAL DEL MERCADO |  |
| --- | --- |
| Cuarto de bombas | 59 m2 |
| Primer nivel | 5,781.20 m2 |
| Segundo nivel | 5,377.85 m2 |
| TOTAL | 11,218.05 m2 |

Listado De Ambientes Y Áreas:

Para Los ambientes se desarrollan en la edificación partiendo de las áreas construidas que determinan los ambientes adicionando las áreas complementarias y de circulación y muros.

Se complementa con áreas adicionales, como el tratamiento exterior, las áreas libres, jardineras, estacionamientos de abastecimiento y vehículos particulares.

Distribución de áreas del mercado

| CUARTO DE BOMBAS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTES | AREAS (m2) |
| CUARTO DE BOMBAS | 35.0 |
| CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO | 35.8 |
| CISTERNA DE ACI | 43.4 |
| SUB TOTAL | 114.2 |

TOTAL                                                                        114.2

| AREAS COMPLEMENTARIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMBIENTES | AREAS (m2) |  |
| ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 02 | 94.8 |  |
| DEPÓSITO GENERAL 02 | 82.2 |  |
| DEPÓSITO 03 | 9.3 |  |
| DEPÓSITO LIMPIEZA | 5.3 |  |
| ACCESO TÉCNICO | 28.8 |  |
| TÓPICO | 15.5 |  |
| LACTARIO | 12.8 |  |
| KITCHENETTE (S.U.M.) | 19.5 |  |
| OFICINA ADMINISTRATIVA | 48.9 |  |
| HALL ADMINISTRATIVO | 21.2 |  |
| ESTAR DE SUM | 6.9 |  |
| S.U.M. | 107.6 |  |
| SSHH DAMAS | 2.6 |  |
| SSHH CABALLEROS | 2.7 |  |
| CUARTO DE LAVADO BLOQUE A | 5.7 |  |
| CUARTO DE LAVADO BLOQUE E | 7.5 |  |
| CUARTO DE LAVADO BLOQUE C | 5.4 |  |
| CUARTO TÉCNICO BLOQUE A | 5.7 |  |
| CUARTO TÉCNICO BLOQUE C | 8.1 |  |
| CUARTO TÉCNICO BLOQUE F | 12.4 |  |
| SSHH CABALLEROS | 30.7 |  |
| SSHH DAMAS | 30.7 |  |
| TOTAL |  | 564.2 |

| CIRCULACIÓN Y MUROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRCULACIÓN Y MUROS |  |  | 3208.53 |
| TOTAL |  |  | 3208.53 |

Figura N° 14: Sistema de ventilación del proyecto

Específicamente en la dotación de servicios higiénicos se gestiona la inyección y extracción natural de aire a través de ventanas altas que dan directamente hacia zonas exteriores donde se encuentran jardinerías perimetrales.

No se requiere soluciones mecánicas debido al ducto   adyacente al exterior.

Para los casos de los servicios higiénicos, se aprovechará la inyección de ventilación natural adyacentes a las áreas libres y jardinerías. Por ende, no se considera necesario la habilitación de ductos de extracción de aire viciado:

| SS.HH. PARA PERSONAL | 8 aparatos (damas - 1° piso) 1 aparato (damas - 2° piso) | 8 aparatos (caballeros - 1° piso) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 aparato (caballeros - 2° piso |
| SS.HH. PÚBLICO | 4 aparatos (damas - 1° piso) | 4 aparatos (caballeros - 1° piso) |
|  | 4 aparatos (damas - 2° piso) | - aparatos (caballeros - 2° piso) |

Horario de funcionamiento:

Se determina el horario de funcionamiento desde las 05 am, hasta las 6.00 pm.

Horario de abastecimiento:

Se determina el horario de abastecimiento desde las 03 am, hasta las 6.00 am.

  - Capacidad Instalalada

Aforo:

Se determina la cantidad de personas usuarias dentro del proyecto, el cálculo se hace en referencia de la norma RNE A.070 Comercio y se considera la capacidad de las escaleras convenientes y la cobertura de evacuación determinada para que el proyecto sea viable para la seguridad humana y de patrimonio, bajo las directrices del proyecto es factible prescindir de rociadores automáticos y considerar solo Gabinetes y extintores para la gestión contra incendio:

Aforo total:          1453 personas.

Demanda en hora punta:

Se determina la demanda en hora punta de 900 personas.

  - Usuarios previstos

Comerciantes permanentes:

Son los adjudicatarios o arrendatarios de los puestos de venta dentro del mercado. Desarrollan actividades comerciales formales y continuas (venta de alimentos, abarrotes, carnes, verduras, etc.), constituyendo el usuario operativo principal de la infraestructura. Requieren espacios adecuados, servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica), áreas de almacenamiento y condiciones sanitarias y de seguridad para el desarrollo de sus actividades diarias.

Clientes distritales:

Son los consumidores finales provenientes del distrito y zonas aledañas que acuden al mercado para el abastecimiento de productos de primera necesidad. Representan el mayor flujo de usuarios en horarios punta y determinan la demanda de áreas de circulación, accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos y condiciones de confort y seguridad dentro del establecimiento.

Proveedores logísticos:

Son los distribuidores mayoristas y transportistas encargados del abastecimiento diario o periódico de mercadería a los comerciantes. Utilizan áreas de carga y descarga, accesos vehiculares diferenciados y zonas de maniobra. Su adecuada gestión es fundamental para evitar congestión vehicular y garantizar la eficiencia operativa del mercado.

  - Accesos

Se accede al predio del mercado por 4 ingresos generales públicos desde la calle (PG-01; -PG-02; PG-03 y PG-04) siendo:

El primero (PG-01) a N.P.T. +0.00 por la Ca. Los Aguanos, accediendo de manera vehicular y peatonal a los bloques E y D.

El segundo (PG-02) a N.P.T. +0.00 por la Ca. Los aguanos, accediendo de manera peatonal y vehículos menores (motos tipo taxi), debido a que se encuentra de manera próxima el paradero de motos dentro del predio y consecuentemente a los bloques B; C y X.

El tercero (PG-03) a N.P.T.  +0.00 por la Ca.  San Roque, accediendo a los corredores públicos ubicados entre los bloques A y A’.

El cuarto (PG-04) a N.P.T.  +0.00 en la Ca. San Roque.

El acceso a la parte posterior del predio (Bloque Y; Z y F), específicamente el área de abastecimiento y en caso de siniestro el ingreso de Carro de Bomberos.

Para la gestión de residuos ubicando el ingreso es desde PG-04 desde la Ca. San Roque, queda asociado a la zona de abastecimiento a través del patio de maniobras que tiene conexión directa a través de pasajes hacia los bloques. Los SSHH y vestidores del personal, cuarto de acopio de residuos sólidos 01, cuarto técnico, anden de descarga, laboratorio de control de calidad, almacén de herramientas, almacén general, antecámara, cámara de carnes, cámara de aves, cámara de pescados.

Figura N° 15: Accesos al proyecto

  - Tipos de vehículos que ingresan

El ingreso de vehículos al mercado proyectado se considera los siguientes:

Motos:

Vehículos de uso personal, principalmente por los clientes, su presencia es relevante tanto para clientes como para comerciantes que realizan distribución minorista.

Mototaxis:

Medio de transporte público de corta distancia, principalmente por los clientes, frecuente en el ámbito distrital de San Juan Bautista y en la Ciudad de Iquitos. En un mercado de abastos representan un flujo constante y de alta rotación de pasajeros.

Autos:

Vehículos particulares utilizados principalmente por los clientes y personal administrativo del mercado. Generan demanda de estacionamientos temporales y permanentes.

Camiones livianos (≤ 5 toneladas):

Vehículos destinados al abastecimiento del mercado. Son utilizados por proveedores para el transporte de productos alimenticios y otros bienes.

  - Cuadro de áreas de distribución

| Área | Superficie (m²) |
| --- | --- |
| Área techada total | 11,218.05 |
| Área de circulación | 3,208.53 |
| Área administrativa | 564.20 |
| Área de estacionamientos |  |
| Área de abastecimiento |  |

Los datos se han tomado de los planos:

- Plano de distribución.

- Plano de ubicación de estacionamientos

- Plano de punto de accesos y salidas de los estacionamientos

- Plano de punto de accesos y salidas de los peatones

- Plano de sistema de control de acceso vehicular

- Plano de descripción de las operaciones de carga y descarga

El proyecto cuenta con accesos diferenciados para peatones, vehículos particulares y abastecimiento, mediante los ingresos PG-01 a PG-04, ubicados en la Calle Los Aguanos y Calle San Roque. Esta disposición permite una adecuada segregación de flujos.

- Estacionamientos

Se proyectan 51 estacionamientos dentro del predio, incluyendo 2 para personas con discapacidad, ubicados estratégicamente en el perímetro del proyecto con acceso desde la vía pública.

- Operaciones de carga y descarga

- El abastecimiento se realiza en un patio de maniobras ubicado en la parte posterior del predio, con acceso independiente desde la Calle San Roque, en horario de 03:00 a 06:00 horas, evitando interferencias con el flujo vehicular y peatonal.

- CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO VIAL

  - Área de Influencia del Proyecto

Para el Estudio de Impacto Vial, el proyecto contempla un área de influencia con un radio de 300.00 metros, de la ubicación del proyecto, las mismas que incluyen intersecciones semaforizadas, interacciones no semaforizadas, vías colectoras y locales, como se muestra a continuación:

Se puede observar que el proyecto se encuentra en la calle Los Aguano intersección con Av. Participación

  - Inventario vial del área de influencia

En la influencia del proyecto se encuentran las siguientes vías: Av. Participación, calle Los Aguanos y Ca. San Roque. Siendo la Av. Participación la más influyente y la vía troncal de mayor participación por encontrarse cercana a la zona del proyecto.

Teniendo identificada las vías en el área de influencia, se tienen los siguientes datos:

Sentido de vía

Av. Participación	: Doble vía

Ca. Los Aguanos	: Doble vía

Ca. San Roque	: Doble vía

Ancho de la vía

Av. Participación	: 8.50 m

Calle los Aguano	: 7.20 m (proyectada)

Calle San Roque	: 7.20 m (proyectada)

Material de la vía

Av. Participación	: Pavimento asfáltico

Calle los Aguano	: Pavimento de mortero

Calle San Roque	: Terreno natural

Intersecciones y Puntos de control

Se visualizan los puntos de control en las intersecciones aledañas al proyecto.

Pc-1 Av. Participación y Ca. Los Frutales

Pc-2 Av. Participación y Calle Los Aguanos.

Pc. 3 Ca Los Aguanos y Ca. San Roque

Señalizaciones existentes en las calles

Actualmente, las vías no cuentan con señalizaciones.

Topografía de las vías

Las vías de la zona de influencia y producto de análisis son de tipo ondulado

Estado de conservación de las vías y aceras

Av. Participación	: El estado de conservación del pavimento es regular

Calle los Aguano	: El estado de conservación del pavimento es regular

Calle San Roque	: Terreno natural en mal estado

Intersecciones semaforizadas

Plano de intersecciones semaforizadas.

Ca. Los Aguanos y Av. Participación

Ca. Los Frutales y Av. Participación

Señalizaciones verticales y horizontales existentes.

En la actualidad, la Av. Participación no cuenta con señalización vial vertical y horizontal, la cual contribuye a la no regulación y ordenamiento del tránsito vehicular en la zona.

Por otro lado, las calles San Roque y Los Aguanos no cuentan con señalización vial. En el caso de la calle San Roque, esta situación se debe principalmente al tratarse de una vía no pavimentada, lo que limita la implementación de señalización horizontal.

Av Participación c/ Ca. Aguanos, sin señalización vertical y horizontal

Ca. Aguanos, sin señalización vertical y horizontal

Respecto a la calle Los Aguanos, esta presenta deficientes regulares de la superficie de rodadura, encontrándose en mal estado de conservación, y actualmente no dispone de señalización vial, tanto vertical como horizontal.

  - Transporte público del área de influencia

Los vehículos de transporte público que circulan en el área de estudio corresponden principalmente a ómnibus, los cuales, dentro del ámbito urbano, presentan una mayor cantidad de paraderos informales en comparación con los paraderos formalmente establecidos.

En el área de influencia del proyecto se identificaron los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros:

Paradero formal:

- Intersección de la Calle Isabela Católica con la Av. Participación.

Fotografía N°01: Se puede evidenciar paradero en la calle Isabela Católica

- Intersección de la Calle Los Aguanos con la Av. Participación.

Fotografía N°02: Se puede evidenciar paradero en la calle Av Participación c/Aguanos

Paraderos informales:

Fotografía N°03: Se puede evidenciar el tipo de transporte público que frecuenta la zona de influencia.

Intersección de la Calle Los Frutales con la Av. Participación.

Asimismo, se precisa que la avenida troncal por la cual se desplaza el transporte público en el área de estudio es la Av. Participación, vía en la cual se ha realizado la identificación de paraderos formales e informales, correspondientes a los puntos de ascenso y descenso de pasajeros utilizados por los usuarios del transporte público.

  - Estacionamientos actuales y formales/informales

En la ciudad los estacionamientos formales están principalmente en los establecimientos comerciales y otros equipamientos privados los que disponen de áreas destinadas para dicho fin..

Cabe precisar que en las inmediaciones del área de influencia del proyecto no se identifican estacionamientos formales. Sin embargo, se observa que las vías Calle Los Aguanos, Av. Participación y Calle San Roque son utilizadas como estacionamientos informales, donde los vehículos se estacionan directamente sobre la calzada, reduciendo parcialmente el espacio disponible para la circulación vehicular.

Fotografía N°04: Se puede evidenciar los vehículos menores en el lado izquierdo, estacionados en la calle Los aguanos, reduciendo así el ancho de la calzada para el tránsito vehicular fluido.

Fotografía N°05: Se puede evidenciar los vehículos menores en las afueras de lo que se conoce como el mercado, estacionados en la calle los aguanos, reduciendo así el ancho de la calzada para el tránsito vehicular fluido.

Fotografía N°06: Se puede evidenciar los vehículos menores en el lado izquierdo, estacionados en la calle los aguanos, reduciendo así el ancho de la calzada para el tránsito vehicular fluido. Asu vez, presencia de comercio ambulatorio

  - Diagnóstico urbano del área de influencia

El entorno urbano corresponde a un área periférica con actividades diversas y heterogéneas, en proceso de consolidación. Se han identificado dos sectores con tendencias de uso diferenciadas, que describimos a continuación

En sector dónde se ubica el predio dónde se construirá el Mercado de San Juan Bautista de la ciudad de Iquitos, se pudo identificar Usos de Suelo predominantes: residencial, con usos complementarios de comercio local y sectorial, como estaciones de venta de combustible, servicios de mantenimiento. Así como el uso de suelo en actividades de Educación, salud y recreacional, mismo que compartirían el uso de edificaciones de servicios públicos complementarios – ZSPC dispuesto así por el el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Iquitos.

- DIAGNÓSTICO DEL TRÁNSITO ACTUAL

  - Aforos

Los aforos que se realizaron sobre las intersecciones estudiadas fue el siguiente:

Aforos vehiculares clasificados por tipos de vehículos (autos particulares, camionetas rurales, microbuses y coasters, buses y camiones de carga). La metodología empleada fueron conteos manuales.

Aforos peatonales, bajo conteos manuales en la futura puerta de ingreso al proyecto.

Es preciso mencionar la jerarquización de las vías a fin de poder definir posteriormente el nivel de servicio de las mismas.

La Av. Participación cumple la función de vía arterial urbana, al constituir un eje principal de circulación que canaliza el tránsito proveniente de vías colectoras y locales. La Calle Los Aguanos cumple una función de vía colectora, al canalizar el tránsito proveniente de vías locales hacia la Av. Participación. La Calle San Roque presenta características de vía local, al brindar principalmente acceso directo a los predios ubicados en su entorno inmediato.

De los levantamientos de volúmenes de tránsito realizados (ANEXO 01, ANEXO 2 y ANEXO 3), se puede indicar que los flujos vehiculares en la Ca. Los Aguanos tramo comprendido entre la Ca. San Roque y la Av. Participación se encuentran en el rango de 800 vehículos en día de mayor demanda, siendo este el día martes.

De acuerdo a los resultados del conteo vehicular, se ha podido identificar que las horas pico son de 06-07 am, 12:00-13:00 pm y de 13-14 pm, esto en la intersección de Av. Participación en intersección con Ca Aguanos.

De acuerdo a los resultados del conteo vehicular, se ha podido identificar que las horas pico son de 07-08 am, 08-09:00 am y de 12-13 pm, esto en Ca. Aguanos

De acuerdo a los resultados del conteo vehicular, se ha podido identificar que las horas pico son de 11-12 am, 12:00-13:00 pm y de 14-15 pm, esto en la ca San Roque, intersección con Calle Aguanos.

  - Hora punta

Del análisis de los conteos vehiculares realizados durante siete días, desde el 23/02/2026 al 01/03/2026 se identificó que el periodo de mayor demanda vehicular corresponde al intervalo comprendido entre las 06:00 y 09:00 horas. Dentro de este periodo se presenta la hora pico entre las 06:00 y 07:00 horas, con un volumen representativo de 437 veh/h.

Para el cálculo del volumen representativo se utilizó el promedio de los días martes, miércoles y jueves. El periodo crítico corresponde a la hora pico de la mañana, registrándose en la Av. Participación un volumen de 437 veh/h.

|  | VOLÚMEN HORARIO MÁXIMO AM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Av Participación | Ca. Los Aguanos | Ca. San Roque |
|  | P1 Veh/h | P1 Veh/h | P1 Veh/h |
| Lunes | 283 | 162 | 143 |
| Martes | 430 | 176 | 155 |
| Miércoles | 455 | 187 | 144 |
| Jueves | 425 | 170 | 138 |
| Viernes | 414 | 185 | 144 |
| Sábado | 414 | 196 | 137 |
| Domingo | 414 | 180 | 155 |
| Av Participación | 437 |  |  |
| Ca. Los Aguanos | 178 |  |  |
| Ca. San Roque | 146 |  |  |

|  | VOLÚMEN HORARIO MÁXIMO PM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Av Participación |  | Ca. Los Aguanos | Ca. San Roque |
|  | P1 Veh/h |  | P1 Veh/h | P1 Veh/h |
| Lunes | 340 |  | 155 | 143 |
| Martes | 408 |  | 174 | 129 |
| Miércoles | 424 |  | 169 | 132 |
| Jueves | 415 |  | 169 | 137 |
| Viernes | 408 |  | 167 | 126 |
| Sábado | 408 |  | 196 | 149 |
| Domingo | 408 |  | 175 | 129 |
| Av Participación | 416 |
| Ca. Los Aguanos | 171 |
| Ca. San Roque | 133 |

RESUMEN

| Av Participación | 437 | AM |
| --- | --- | --- |
|  | 416 | PM |
| Ca. Los Aguanos | 178 | AM |
|  | 171 | PM |
| Ca. San Roque | 146 | AM |
|  | 133 | PM |

Vía								Volumen representativo

- Av Participación

Hora pico AM:			Hora pico PM:

06:00 – 07:00				13:00 – 14:00				AM (437 veh/h)

En Avenida Participación el pico de la tarde no es 17:00–19:00 como en muchas ciudades, sino alrededor de 12:00–14:00, lo que suele indicar flujo asociado a actividad comercial o institucional.

- Ca. Los Aguanos

Vía								Volumen representativo

Hora pico AM:			Hora pico PM:

07:00 – 08:00				12:00 – 13:00			AM (178 veh/h)

Vía								Volumen representativo

- Ca. San Roque

Hora pico AM:			Hora pico PM:

08:00 – 09:00				14:00 – 15:00			AM (146 veh/h)

  - Toma de tiempos de recorrido y velocidad media de las horas punta.

De los datos vistos en campo y de acuerdo a la jerarquización de vías se tiene que:

Vía				Clasificación

Avenida Participación	Vía arterial o colectora principal

Calle Los Aguanos		Vía colectora

Calle San Roque		Vía local

Valores típicos HCM:

| Tipo de vía | Capacidad aproximada |
| --- | --- |
| Vía urbana de 2 carriles | 1,800 veh/h/carril |
| Vía colectora | 900 – 1,200 veh/h |
| Vía local | 600 – 900 veh/h |

Se calcula la relación Volumen Capacidad por vía.

Fórmula:

VC=Volumen horariocapacidad

- Para Av. Participación

Volumen pico:

437 veh/h

Si la capacidad estimada es:

1,200 veh/h

V/C=437/1200=0.36

- Para Ca. Los Aguanos

V/C=178/1200=0.15

- Para Ca. San Roque (vía no pavimentada)

V/C=146/600=0.24

| Vía | Volumen (veh/h) | Capacidad (veh/h) | V/C |
| --- | --- | --- | --- |
| Av. Participación | 437 | 1200 | 0.36 |
| Ca. Los Aguanos | 178 | 1200 | 0.15 |
| Ca. San Roque | 146 | 600 | 0.24 |

Escala del Transportation Research Board:

V/C			Nivel de servicio		Condición de tráfico

0.00 – 0.35			A			Flujo libre

0.35 – 0.54			B			Flujo estable

0.54 – 0.77			C			Flujo estable con restricciones

0.77 – 0.93			D			Cercano a congestión

0.93 – 1.00			E			Capacidad máxima

>1.00				F			Congestión

| Vía | Clasificación | Volumen (veh/h) | Capacidad (veh/h) | V/C | Nivel de servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avenida Participación | Colectora | 437 | 1200 | 0.36 | B |
| Calle Los Aguanos | Colectora | 178 | 1200 | 0.15 | A |
| Calle San Roque | Local | 146 | 600 | 0.24 | A |

El sistema vial del área de influencia presenta:

- Flujo libre en vías locales

- Flujo estable en la vía principal

La vía más exigida es la Avenida Participación, pero aún opera por debajo de su capacidad, por lo que el sistema no presenta congestión en la situación actual.

De acuerdo a la clasificación de vías, se tienen las velocidades base

| Vía | Tipo | Velocidad base |
| --- | --- | --- |
| Avenida Participación | Colectora | 35 km/h |
| Calle Los Aguanos | Colectora | 35 km/h |
| Calle San Roque | Local | 25 km/h |

Ajuste por relación V/C

La velocidad disminuye ligeramente cuando aumenta el tráfico.

Una aproximación usada en estudios preliminares es:

V=Vf(1-VC)

Donde:

- V=velocidad media

- Vf= velocidad base

- V/C= relación volumen capacidad

En la Av. Participación

V=351-0.36

V=22.4 km/h

En Ca. Los Aguanos

V=351-0.15

V=29.8 km/h

En Ca. San Roque

V=251-0.24

V=19 km/h

Por tanto, tenemos la estimación de las velocidades medias de las vías

| Vía | Velocidad media |
| --- | --- |
| Avenida Participación | 22 km/h |
| Calle Los Aguanos | 30 km/h |
| Calle San Roque | 19 km/h |

El análisis de operación del tránsito realizado conforme a criterios del Highway Capacity Manual indica que las vías del área de influencia presentan condiciones de circulación favorables.

La vía con mayor demanda vehicular corresponde a Av. Participación, la cual registra una relación V/C de 0.36, equivalente a un Nivel de Servicio B, caracterizado por un flujo estable con ligera interacción entre vehículos.

Las vías Calle Los Aguanos y Calle San Roque presentan niveles de servicio A, lo que indica condiciones de flujo libre y baja interferencia vehicular.

CUADRO RESUMEN DE OPERACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

| Vía | Clasificación | Hora pico | Volumen (veh/h) | Capacidad (veh/h) | Relación V/C | Velocidad media (km/h) | Nivel de servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av. Participación | Colectora | AM | 437 | 1200 | 0.36 | 22 | B |
| Ca. Los Aguanos | Colectora | AM | 178 | 1200 | 0.15 | 30 | A |
| Ca. San Roque | Local | AM | 146 | 600 | 0.24 | 19 | A |

En general, el sistema vial analizado opera por debajo de su capacidad, por lo que actualmente no se evidencian problemas significativos de congestión.

  - Condiciones de circulación

Durante la inspección de campo se identificó la presencia de estacionamientos informales en la calzada, así como paradas momentáneas de mototaxis para el ascenso y descenso de pasajeros, lo cual genera reducción del ancho útil de circulación en la vía.

Puntos de Conflicto

Se identificaron puntos de conflicto en las intersecciones de la avenida Participación con las calles transversales, así como la calle Aguanos, debido a la presencia de maniobras de giro y cruces peatonales no controlados. Así como la presencia de un paradero en la mencionada intersección.

Riesgos de accidentes

Se observaron cruces peatonales informales y maniobras repentinas de mototaxis para el ascenso y descenso de pasajeros, lo cual incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante las horas de mayor flujo vehicular.

  - Capacidad vial de la situación actual

El análisis de capacidad realizado conforme a la metodología del HCM indica que la Av. Participación presenta una relación V/C de 0.36, Nivel de Servicio B, lo cual representa condiciones de flujo estable. Por su parte, las vías Calle Los Aguanos y Calle San Roque presentan niveles de servicio A, evidenciando condiciones de circulación fluida.

CUADRO RESUMEN DE OPERACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

| Vía | Clasificación | Hora pico | Volumen (veh/h) | Capacidad (veh/h) | Relación V/C | Velocidad media (km/h) | Nivel de servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av Participación | Colectora | AM | 437 | 1200 | 0.36 | 22 | B |
| Calle Los Aguanos | Colectora | AM | 178 | 1200 | 0.15 | 30 | A |
| Calle San Roque | Local | AM | 146 | 600 | 0.24 | 19 | A |

- ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO GENERADO Y CALCULO DE LA CAPACIDAD VIAL CON PROYECTO

  - Proyección del número de viajes

Compradores peatonales

El análisis del aforo peatonal realizado en la vía Calle Los Aguanos muestra que la hora pico ocurre entre las 08:00 y 09:00 horas, registrando un flujo promedio de aproximadamente 62 peatones por hora. Considerando las características comerciales del entorno, se estima que entre el 30 % y 40 % de dicho flujo corresponde a potenciales usuarios del proyecto. Lo que nos daría un valor estimado de 22 compradores peatonales/h.

Compradores Vehiculares

Para estimar compradores en vehículo se usó el tránsito vehicular de la misma calle.

En calle Los Aguanos, la hora pico vehicular identificada según el ANEXO 4 (Conteo peatonal) es de 178 veh/h. Solo una fracción ingresará al proyecto, normalmente 5 % – 10 %.

Usando el 8%

178×0.08 =14.24

Lo que nos dá 14 compradores vehiculares/h

Por tanto, tenemos los siguientes resultados.

| Tipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Compradores peatones | 22 pers/h |
| Compradores vehículos | 14 veh/h |

Comerciantes (acceso diario)

Para estimar que porcentaje corresponde a actividad comercial se utiliza valor medio de peatones por hora que es de 62 peatones/h, y los valores usados para comercio barrial suele ser 20 % – 30 %

Tomamos 25 %.

62×0.25=15 comerciantes/h

Convertimos a vehículos, teniendo en cuenta que son comercios pequeños y ambulatorios, tenemos el valor de 40% de comerciantes que asiste en vehículos.

15×0.40=6 veh/h

Para proveedores en comercios pequeños se estima 2 veh/h.

Resumen de viajes generados

| Tipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Compradores peatones | 22 pers/h |
| Compradores vehículos | 14 veh/h |
| Comerciantes | 6 veh/h |
| Proveedores | 2 veh/h |

Total generado

22 peatones/h

22 vehículos/h

  - Asignación de viajes vehiculares y peatonales en la red vial y capacidad vial con proyecto

Realizamos la asignación vial para ello usamos los datos calculados con antelación, que son los volúmenes en hora pico, teniéndose así los siguientes valores.

| Vía | Veh/h |
| --- | --- |
| Av. Participación | 437 |
| Calle Los Aguanos | 178 |
| Calle San Roque | 146 |
| Total | 761 |

Determinamos el Porcentaje de cada vía

| Vía | Veh/h | % |
| --- | --- | --- |
| Av. Participación | 437 | 57.42 |
| Ca. Los Aguanos | 178 | 23.39 |
| Calle San Roque | 146 | 19.19 |
| Total | 761 | 100.00 |

Distribuimos esos 22 veh/h en las vías del área de influencia:

| Vía | % de distribución | Vehículos generados |
| --- | --- | --- |
| Av. Participación | 57% | 13 veh/h |
| Ca. Los Aguanos | 23% | 5 veh/h |
| Ca. San Roque | 20 % | 4 veh/h |

Cálculo de Viajes con Proyecto

De acuerdo a los puestos propuestos en el proyecto, que indican 601 puestos, se tiene la estimación de los viajes con proyecto, teniendo las siguientes condiciones.

- Compradores vehiculares: 0.08 veh/h por puesto

(Coeficiente adoptado en base a valores referenciales de generación de viajes para mercados minoristas según metodologías tipo ITE/HCM adaptadas a contexto urbano local.)

- Comerciantes: 1 por puesto; 40 % llega en vehículo y 35 % coincide con hora pico

- Proveedores: 0.02 veh/h por puesto (abastecimiento ligero)

1) Compradores vehiculares

601×0.08=48.1≈ 48veh/h

2) Comerciantes en vehículo

601×0.40×0.35=84.1≈84veh/h

3) Proveedores

601×0.02=12veh/h

Total, generado (hora pico)

48+84+12=144 veh/h

Resultado con proyecto: 144 veh/h generados por el mercado en hora pico.

El proyecto genera un total de 144 veh/h en hora pico.Considerando que en la situación sin proyecto ya se tenían 22 veh/h asociados a la actividad existente, el incremento neto atribuible al proyecto es de aproximadamente 122 veh/h.

VOLUMEN TOTAL CON PROYECTO

Usando la distribución del tráfico real de porcentajes de 57%, 23% y 20% respectivamente.

| Vía | Actual | Generado | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Av. Participación | 437 | +70 | 507 |
| Los Aguanos | 178 | +28 | 206 |
| San Roque | 146 | +24 | 170 |
| Total | 761 | 122 | 883 |

La asignación de los viajes generados por el proyecto se realizó considerando la distribución porcentual del tránsito observado durante el aforo vehicular en las vías del área de influencia. De esta manera, los viajes adicionales se distribuyen proporcionalmente al peso que cada vía tiene dentro del sistema vial existente.

CÁLCULO DE LA RELACIÓN VOLUMEN/CAPACIDAD CON PROYECTO

En la Av. Participación

V/C=507/1200=0.42

En Ca. Los Aguanos

V/C=206/1200=0.17

En Ca. San Roque

V/C=170/600=0.28

Por lo tanto, los Niveles de Servicio con Proyecto son:

| Vía | Capacidad | Volumen con proyecto | V/C | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Av.Participación | 1200 | 507 | 0.42 | B |
| Ca. Los Aguanos | 1200 | 206 | 0.17 | A |
| Ca. San Roque | 600 | 170 | 0.28 | A |

La vía Calle San Roque presenta superficie de rodadura no pavimentada, lo cual reduce la velocidad de operación y la capacidad efectiva de circulación. En consecuencia, para efectos del análisis se adoptó una capacidad de 600 veh/h, valor representativo para vías locales urbanas sin pavimento.

| Vía | Capacidad (veh/h) | Volumen actual (veh/h) | V/C | Nivel | Volumen con proyecto (veh/h) | V/C | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av. Participación | 1200 | 437 | 0.36 | B | 507 | 0.42 | B |
| Ca. Los Aguanos | 1200 | 178 | 0.15 | A | 206 | 0.17 | A |
| Ca. San Roque | 600 | 146 | 0.24 | A | 170 | 0.28 | A |

- MEDIDAS DE MITIGACIÓN

En función del incremento de tráfico vehicular y peatonal generado por el proyecto, se plantean las siguientes medidas orientadas a mejorar la seguridad vial y mantener adecuados niveles de servicio:

  - Medidas para flujo vehicular

  - Señalización vertical y horizontal

    - Instalación de señales reglamentarias (PARE, CEDA EL PASO).

    - Pintado de líneas de borde, eje y pasos peatonales.

  - Ordenamiento de accesos:

    - Definición de ingresos y salidas del mercado para evitar conflictos.

    - Restricción de giros peligrosos en horas punta.

  - Zonas de carga y descarga:

    - Implementación de áreas exclusivas para proveedores.

    - Horarios restringidos (preferentemente fuera de hora pico).

  - Control de estacionamiento:

    - Prohibición de estacionamiento informal en vías principales.

    - Habilitación de espacios internos o cercanos.

  - Medidas para flujo peatonal

  - Mejoramiento de veredas:

    - Ampliación y/o rehabilitación de veredas existentes.

  - Cruces peatonales seguros:

    - Implementación de pasos peatonales señalizados.

    - Posible uso de reductores de velocidad.

  - Segregación de flujos:

    - Separación física entre tránsito vehicular y peatonal en accesos.

  - Medidas de gestión

    - Educación vial para comerciantes y transportistas.

    - Monitoreo del tráfico post-operación.

    - Coordinación con la municipalidad para fiscalización.

- CAPACIDAD VIAL CON PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Con la implementación de las medidas propuestas, se mejora la operación del sistema vial, reduciendo conflictos y optimizando la circulación.

Se considera que las medidas permiten:

- Mantener velocidades operativas estables

- Reducir interferencias (estacionamientos, giros, carga/descarga)

- Mejorar la seguridad vial

Por lo tanto, las capacidades adoptadas se mantienen:

| Vía | Capacidad (veh/h) |
| --- | --- |
| Av. Participación | 1200 |
| Calle Los Aguanos | 1200 |
| Calle San Roque | 600 |

- CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO, CON PROYECTO Y CON PROYECTO-MITIGACIÓN

En ese sentido, los valores de volumen vehicular se mantienen constantes; sin embargo, las condiciones operativas de la vía mejoran, lo que reduce la probabilidad de congestión y conflictos vehiculares.

El proyecto incrementa el flujo vehicular, pero no genera saturación.Las vías mantienen niveles de servicio A y B.

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS

Sin proyecto vs Con proyecto vs Con mitigación

| Vía | Capacidad | Vol. sin proyecto | V/C | Nivel | Vol. con proyecto | V/C | Nivel | Vol. con mitigación | V/C | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Av. Participación | 1200 | 437 | 0.36 | B | 507 | 0.42 | B | 507 | 0.42 | B |
| Los Aguanos | 1200 | 178 | 0.15 | A | 206 | 0.17 | A | 206 | 0.17 | A |
| San Roque | 600 | 146 | 0.24 | A | 170 | 0.28 | A | 170 | 0.28 | A |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - Conclusiones

- El proyecto genera un incremento aproximado de 122 veh/h en hora pico, producto de la demanda de compradores, comerciantes y proveedores.

- La red vial del área de influencia, conformada por la Av. Participación, Calle Los Aguanos y Calle San Roque, presenta capacidad suficiente para absorber el flujo adicional generado por el proyecto.

- Los resultados del análisis de capacidad vial muestran que los niveles de servicio se mantienen entre A y B, tanto en la situación actual como con la implementación del proyecto, conforme a los criterios del HCM.

- La Calle San Roque, al presentar superficie no pavimentada, cuenta con una menor capacidad operativa; sin embargo, no alcanza condiciones de saturación, manteniéndose en nivel de servicio adecuado.

- El proyecto es vialmente óptimo, debido a que el incremento del flujo vehicular no genera condiciones críticas en la red vial existente ni deteriora significativamente los niveles de servicio.

  - Recomendaciones

- Implementar de manera obligatoria las medidas de mitigación propuestas, a fin de optimizar la operación del sistema vial en el área de influencia.

- Regular y controlar el estacionamiento informal en las vías adyacentes, especialmente en la Calle Los Aguanos y Calle San Roque, para evitar reducción de capacidad vial.

- Establecer y hacer cumplir horarios de carga y descarga (preferentemente en horas de baja demanda, 03:00 a 06:00 horas), evitando interferencias con la hora pico.

- Implementar señalización horizontal y vertical, así como ordenamiento de accesos vehiculares y peatonales, para mejorar la seguridad vial.

- Realizar un monitoreo de tráfico posterior a la puesta en operación del proyecto, con el fin de verificar las condiciones reales de funcionamiento y ajustar medidas si fuese necesario.

- • Evaluar a mediano plazo la pavimentación de la Calle San Roque, lo cual permitiría mejorar su capacidad, nivel de servicio y condiciones de transitabilidad.

- DIAGRAMAS Y PLANOS

•	Plano de ubicación.

•	Plano de área de influencia.

•	Plano de aforos.

•	Plano de señalización.

•	Plano de mitigación